# 트랙① Module A — 즉시 작업 지시

발신 트랙③ (오케스트레이션·UI) · 승인 컨트롤타워 하수범 작성 2026-09-20 · 기준 커밋 1b44fbf0

논의가 아니라 작업 지시입니다. 판단이 필요한 항목은 이미 컨트롤타워가 정해 아래에 적었습니다. 이견이 있으면 먼저 작업하고 나중에 제기해 주세요 — 지금은 되돌리는 비용보다 멈춰 있는 비용이 큽니다.

먼저 알아둘 것: A·B·V 세 브랜치는 이미 main에 머지됐습니다(e47d5dbb, c9aff50e, 3ed9d3cb). 전체 테스트 491개 통과하고, 요청하신 UI 빌드 검증은 트랙③이 끝냈습니다 — tsc --noEmit과 next build 둘 다 통과합니다. 목업값 교체분(ROC-AUC 0.91 → 0.469 등) 그대로 빌드됩니다. 브랜치에서 다시 작업하지 말고 main에서 시작하세요.

## P0-1. 확률 스케일 보정 — 지금 파이프라인이 이것 하나로 막혀 있다

### 증상

landslide_prob이 산청 어디서도 0.7에 도달하지 못합니다. 그래서:

hours_to_critical이 항상 null입니다 (envelope.py의 CRITICAL_PROB = 0.7 미달)

Module O가 트리거되지 않아 D·E·G·H가 한 번도 호출되지 않습니다

노출자산·대피경로·피해비용이 전부 비어 있습니다

### 근거 (트랙③ 실측, 재현 가능)

현실적 입력으로 토성 8종 × 토심 4종 × 배수 6종을 전수 스윕한 결과입니다.

| 조건 | 최대 landslide_prob |
| --- | --- |
| 생비량면 실측(토심 0.44m, dNBR 0) | 0.017 |
| 생비량면 + 가공 dNBR 0.62/high | 0.55 |
| 시천면 최상위 격자(경사 29.8°, 토심 0.71m, dNBR 0.383) | 0.611 |
| 토심 >100 가정 + dNBR 0.62/high | 0.898 |

0.7을 넘기려면 토심 1m 초과를 가정해야 하는데, ml_feature_table.csv의 읍면 평균토심은 최대 0.598m(단성면)입니다. 즉 현실적 입력으로는 도달 불가능한 임계입니다.

원인은 fos.py의 시그모이드입니다.

P = 1 / (1 + exp(k·(FoS − 1))),  k = 6.0
P ≥ 0.7  ⟺  FoS ≤ 1 − ln(3/7)/6 = 0.859

fos_to_probability docstring에 "k는 산청 백테스트로 보정 예정 … 미보정", RUN_LOG에 "Rsat=200mm·Wmax=0.85·sigmoid k=6.0은 여전히 미보정"이라고 적어두신 바로 그 항목입니다. 보정 전이라 확률이 운영 임계와 다른 축척에 있습니다.

### 지시

이번 주 안에 확률 축척을 운영 가능한 범위로 맞추십시오. 방법은 트랙①이 정하되, 결과물은 아래 둘 중 하나여야 합니다.

(A) k(그리고 필요하면 Rsat·Wmax)를 백테스트로 보정해 산청 2025 실제 발생 지점에서 landslide_prob ≥ 0.7이 나오게 한다

(B) 보정이 발생부 좌표 없이는 불가능하다고 판단되면, CRITICAL_PROB과 Module O 임계를 현재 축척에 맞는 값으로 재유도하고 그 유도 근거를 문서에 남긴다

(B)를 택할 경우 반드시 근거를 함께 내십시오. "0.7이 안 나오니 0.5로 낮춘다"는 안 됩니다. 백테스트가 쓴 절대문턱(0.01~0.5%)처럼 어떤 기준에서 나온 값인지가 있어야 합니다. 임계를 근거 없이 내리면 백테스트 README에 직접 적으신 "자주 하는 오독"에 저희가 걸립니다.

임계를 바꾸면 module_o_orchestrator/orchestrator.py의 LANDSLIDE_THRESHOLD도 같이 바뀌어야 합니다 — 그건 트랙③ 파일이니 값만 알려주시면 저희가 반영합니다.

### 재현

python -c "
import json, copy
from module_a_landslide import parameters as P, run
ex = json.load(open('contracts/module_a.example.json', encoding='utf-8'))
best = (0, None)
for st in P.ST_CODE_TO_KR.values():
    for ad in P.AD_CODE_TO_KR.values():
        for dc in P.DC_CODE_TO_KR.values():
            inp = copy.deepcopy(ex['input'])
            inp['_soil'] = {'texture_kr': st, 'ad_kr': ad, 'dc_kr': dc}
            p = run(inp)['data']['landslide_prob']
            if p > best[0]: best = (p, (st, ad, dc))
print(best)
"

완료 기준: 데모 입력으로 AQUAGUARD_MOCK_MODE=0 파이프라인을 돌렸을 때 alert_package.exposure.exposed_buildings가 비어 있지 않을 것.

## P0-2. 데모 좌표의 토양 샘플값 — 오늘 중

Module A가 _soil 없이 돌면 전국 대표 지반정수로 폴백하면서 tier 2로 내려갑니다. 저희가 임의로 토성을 고르면 확률이 높게 나오는 값을 고르는 셈이 되므로 하지 않았습니다. 실제 샘플값을 주십시오.

좌표   x_5179 = 1050511.5,  y_5179 = 1706245.2   (산청군 생비량면)
형식   {"texture_kr": ..., "ad_kr": ..., "dc_kr": ...}
토성   사질 | 사양질 | 미사사양질 | 식양질 | 미사식양질 | 식질 | 역질 | 사력질
토심   <20 | 20-50 | 50-100 | >100
배수   매우양호 | 양호 | 약간양호 | 약간불량 | 불량 | 매우불량

data/sancheong_fos/*.tif가 저장소에 없어(용량) 저희가 못 읽습니다. 15_sancheong_soil_grid.py 산출물에서 그 지점만 뽑아 주시면 됩니다.

더 나은 선택지: _resolve_soil이 래스터를 직접 샘플링하도록 만들고, 래스터 경로를 input["_soil_raster"]로 받게 해 주시면 좌표가 바뀔 때마다 요청하지 않아도 됩니다. 시간이 되면 이쪽으로 해 주세요.

완료 기준: 데모 입력 실행 시 부지 토양 미샘플 경고가 사라지고 tier 1이 될 것.

## P0-3. contracts/module_a.example.json output 갱신 — 오늘 중

계약 예시 output : landslide_prob 0.78
실제 A.run(그 input) : landslide_prob 0.007   (status degraded, tier 2)

목업 시절 값이 남아 있습니다. 트랙①이 직접 갱신하십시오 — 저희가 바꾸면 목업 모드 데모가 같이 멈추고, 이 값은 A의 출력이지 O의 것이 아닙니다.

P0-1·P0-2를 끝낸 뒤 그 결과값으로 갱신하는 게 맞습니다. 순서: 보정 → 토양 → 예시 갱신.

test_contract.py가 필드 존재만 검사해서 이 불일치가 통과되고 있습니다. 값까지 검사하는 테스트를 같이 추가하십시오 — 다른 모듈의 example은 자기 input으로 자기 output을 재현하는지가 테스트로 고정돼 있는데 A만 빠져 있습니다.

## P1-1. 데모 입력의 dNBR이 허위다 — 컨트롤타워 결정 사항

ml_feature_table.csv 기준 생비량면은 평균 dNBR 0.0, 흉터비율 0.0입니다. 산불 피해지가 아닙니다. 그런데 데모 입력에는 이렇게 들어가 있습니다.

"dnbr": 0.62, "dnbr_class": "high", "days_since_fire": 121

목업 시절 가공값이며, 불타지 않은 곳을 불탄 것처럼 넣고 있는 상태입니다. 그대로 두면 트랙①이 백테스트 README에 적으신 "성능 조작"에 해당합니다.

### 결정 — 데모 AOI를 시천면으로 옮긴다

| 읍면 | 흉터비율 | 평균경사 | 평균토심 | eval lift | 양성 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 시천면 | 19.2% | 30.4° | 0.529m | 1.33 | 7 |
| 삼장면 | 16.5% | 31.2° | 0.482m | 1.21 | 4 |
| 생비량면 | 0.0% | 27.4° | 0.415m | — | 1 |

시천면은 흉터·경사·토심·lift가 모두 가장 유리하고, 산불–산사태 연쇄가 실제로 성립하는 유일한 후보입니다. 생비량면을 유지하면 산불 축이 데모에서 사라집니다.

트랙①이 할 일: 시천면 안에서 데모 트리거 지점으로 쓸 실좌표 1개와 그 지점의 static 전체(slope_deg, dnbr, dnbr_class, days_since_fire, curvature, twi, aspect_deg)를 확정해 주십시오. 물리_임계비율이 가장 높았던 격자(경사 29.8°, 토심 0.71m, dNBR 0.383)가 1순위 후보입니다.

트랙③이 할 일: 그 좌표를 받는 즉시 노출자산 클립본과 3D 타일을 재생성합니다 (build_aoi_exposure_layers.py, fetch_aoi_satellite.py). 좌표만 주시면 됩니다.

## P1-2. risk_polygon_5179 — 이번 주 내

머지 직후 test_data_fields_match_contract가 깨져서 트랙③이 임시로 고쳤습니다 (커밋 ba59c3d4). §4.3 합의로 계약에 추가된 필드인데 트랙① 작업 시작 이후라 봉투에 없었습니다.

module_a_landslide/__init__.py — "risk_polygon_5179": None 추가

module_a_landslide/envelope.py — error_envelope에 동일

run()이 지점 FoS만 계산하므로 null이 맞다고 보고 그렇게 뒀습니다. Module O는 null이면 location(점)으로 폴백하고 D가 반경 버퍼로 흡수합니다.

지시: 백테스트의 FoS 격자에서 FoS < 1 영역을 폴리곤화해 이 필드를 실제로 채우십시오. 지금은 산사태 위험영역이 반경 500m 원으로 그려지고 있어서, 노출자산 집계가 실제 사면 형상과 무관합니다. Module B가 침수심 래스터를 폴리곤화하는 방식 (module_b_flood/fim.py의 raster_to_featurecollection)을 그대로 참고하시면 됩니다 — 저희가 거기에 깊이 구간별 폴리곤화를 이미 구현해 뒀습니다.

## P2. 토사 퇴적 깊이(runout) — 계획만 회신

지도의 토사 3D 볼륨은 아직 손으로 그린 경로 + 슬라이더입니다. Module A가 도달 거리나 퇴적 깊이를 내지 않아 근거가 없어서 저희가 채우지 않았습니다.

침수 쪽은 이번에 실제 모형값으로 연결했습니다 — SFINCS 최대침수심을 0.3/1/2/5m 구간으로 폴리곤화해 547개 폴리곤, 최심 p90 10.83m가 3D로 올라갑니다. 토사도 같은 자리가 비어 있는 상태입니다.

지시: USGS PWFDF-R 계열 runout을 붙일 계획이 있는지, 있으면 일정만 회신하십시오. 12월 전에 어렵다면 제안서에 "향후 과제"로 두겠습니다 — 없는 걸 있다고 하지 않는 것이 이 프로젝트 원칙이므로 없으면 없다고만 알려 주시면 됩니다.

## 참고 — 트랙③이 이미 처리한 것 (중복 작업 방지)

A/B가 실물이 되면서 드러난 문제들입니다. 트랙① 코드와는 무관합니다.

TriggerRequest가 module_a_extra 등을 Pydantic 단계에서 버려 HTTP 경로에서만 위험도가 0이었습니다 — 필드 선언 추가

Module O가 A/B에 좌표만 넘기고 관측값을 안 넘겼습니다 — 목업이 입력을 무시해서 안 보이던 문제

What-if 슬라이더가 module_a_extra를 통째로 덮어써 경사·dNBR이 사라졌습니다

임계 미달이면 경보를 저장하지 않아 지도가 아무것도 못 받았습니다 — 감시중 상태 추가

Module B 침수심 래스터를 3D 지도에 연결 (fim.py 깊이 밴드, flood-model-3d 레이어)

제안서를 백테스트 결과로 재작성 — 음성 결과(ROC-AUC 0.469, 농축 0.82배, ML 기각 p=0.074)를 양성과 같은 비중으로 실었고, "자주 하는 오독" 표를 그대로 반영했습니다

## 우선순위 요약

|  | 항목 | 기한 | 막고 있는 것 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0-1 | 확률 스케일 보정 (또는 임계 재유도 + 근거) | 이번 주 | 파이프라인 전체 |
| P0-2 | 데모 좌표 토양 샘플값 | 오늘 | tier 1 도달 |
| P0-3 | module_a.example.json output 갱신 + 값 검사 테스트 | 오늘 | 계약 신뢰성 |
| P1-1 | 시천면 데모 좌표 + static 확정 | 내일 | AOI 재생성 |
| P1-2 | risk_polygon_5179 실제 폴리곤 | 이번 주 | 노출자산 정확도 |
| P2 | runout 계획 회신 | 회신만 | 제안서 문구 |

P0-1과 P0-2가 풀리면 그날 바로 데모가 살아납니다. 나머지는 그 뒤에 해도 됩니다.